手术床技术参数

一、产品规格性能

长 2000mm±50mm             宽 500mm±20mm

台面最低及最高（740-1000）±50mm

台面旋转≥360°

背板上折≥60°              背板下折≥10°

前    倾≥20°              后    倾≥15°

左    倾≥25°              右    倾≥25°

头板上折≥30°              头板下折≥90°

腿板下折≥90°              腿板分叉≥180°

腰上角度“∧”：≤170°      腰下角度“∨”：≤120°

二、产品材质及性能要求：

1.台面支撑架为合金铝压铸成型，永不生锈，床座及立柱罩壳均采用优质304不锈钢，易清晰、消毒。两侧轨道为304不锈钢材料制成，其它附件为抛光镀铬。

2.床垫采用进口人造革包裹，高密度记忆海绵一次成型，无缝隙。防静电、防水、易清洗、消毒；床垫可拆卸。

3.台面为进口炭塑板，便于X线检查、摄片。

4.进口Y型密封圈，经久耐用。

5.采用液压气动、机械传动控制各种动作。

6.在主床底座不动的情况下，台面可旋转360°，可调整为“∧”和“∨”体位，用于特殊手术。

7．腿板为分腿式，可拆卸。

8．脚踩式刹车装置，方便手术床移位。

三、基本配置：

主床          1台         屏风架        1个         支肩架        1付

搁臂架        1付         支腰架        1付         托腿架        1付

床垫          1套         缚腰带        1条