六安市中医院彩色多普勒超声诊断系统

主要技术要求和规格

一.设备名称：全身应用型中高档彩色多普勒超声波诊断系统一台。

二.设备用途: 成人心脏、腹部、血管、妇产、泌尿、小器官、儿科等.

三.主要技术规格及系统概述：

1.主机系统性能概括

1.1成像单元：二维灰阶成像单元；彩色多普勒成像单元；频谱多普勒成像单元；多普勒能量图, 方向性能量图；连续多普勒成像单元；组织多普勒成像单元；彩色M型成像单元；解剖M型成像单元：三条解剖线（提供机器使用截图证明）

1.2超宽频带全数字化声束形成器：动态聚焦

1.3数字化通道；动态范围 100dB，可视可调

1.4特色技术：SONOCT实时复合成像技术或增强复合成像技术或空间复合成像技术:多角度实时发射和接收，最多可达≥7种角度，多级调节，同屏双幅实时对比。

XRES磁共振相素优化技术或高清晰斑点噪音抑制技术或动态组织对比增强技术，可以支持所有探头，多级调节。脉冲反相谐波支持所有探头。

1.5测量分析软件：妇产科测量，多普勒血流测量与分析，实时自动包络，测量分析，心脏功能测量及各瓣膜功能测量与分析，腹部测量与分析，颈动脉中内膜自动描记。

1.6》19英寸高清晰彩色液晶显示器，逐行扫描，分辨率高。

1.7机器的原始数据的存储，电影回放，内置硬盘，输入输出均须满足科室的需求，特别要求免费开放DICOM接口。

2.技术参数与要求。

2.1激活的探头接口》3.

2.2探头频率：宽频，变频。

2.3探头类型：

相控阵探头：2.0-4.0MHz.

凸阵探头：2.0-5.0MHz。

线阵探头：4.0-10.0MHz。

所配腹部探头，最大探查深度》30cm。

3.售后及其他:整机免费保修2年，如设备故障，须24小时解决故障，如不能解决故障须提供备用机器。合同签订后须15天内机器安装，调试完整。赠送超声科指定的工作站一台，并赠送高档激光打印机一台。